Herzlich Willkommen auf der Princess 470 “Antares“

Lieber Chartergast!

Wir freuen uns, Sie auf unserer Charteryacht begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen schöne und erholsame Urlaubstage!

Damit Sie diese auch ohne Sorgen genießen können, ersuchen wir Sie unbedingt folgendes zu beachten:

- Lassen Sie sich gut auf die Yacht einschulen und studieren Sie die vorliegende Beschreibung genauestens. Dies erspart Ihnen möglicherweise in der Folge Probleme.

- Überprüfen Sie bei der Übernahme selbst wichtige Dinge wie z.B.

  - Funktionieren der Toiletten und des Wassersystems

  - Navigationsinstrumente im Salon sowie auf der Flybridge sowie die  Lichter

  - Funktionieren von Klimaanlage, Generator und Kühlschrank

  - Beiboot einschließlich

  - Funktionieren der hydraulischen Gangway und der Ankerwinsch

  - Stand des Diesel-  und Wassertanks sowie des Beiboottanks

Überprüfen Sie auch, ob Sie ausreichend Ausrüstungsgegenstände für die Pantry haben, sehr gerne statten wir die Yacht über Ihren Wunsch mit zusätzlichen Ausrüstungsgegenständen aus.

Bitte beachten Sie, dass wir die Propeller durch Abtauchen überprüft haben; sollten Sie beim Auslaufen der  Meinung sein, dass die Propeller oder die Welle unwucht sind, bitte teilen Sie uns dies sofort mit.

In diesem Sinne wünschen wir ihnen einen erholsamen und problemlosen Urlaub!

Ihre Offshore Boote crew

Was Sie unbedingt über die Bordelektrik wissen müssen!

Eines der heikelsten Themen auf jeder Yacht ist die Bordelektrik. Hier müssen Sie unbedingt wissen:

Die Yacht hat ein 220 Volt Elektrosystemsystem – am Steuerstand backbordseitig unten -  und ein 24 Volt Stromsystem – am Steuerstand oben.

Dazu gibt es noch den Generator, der am 220 Volt Elektropaneel gestartet wird

Das 24 Volt Bordsystem:

Die Yacht hat ein 24 Volt Stromsystem, das sogenannte Bordsystem, das immer in Betrieb ist. Über dieses System werden alle Stromverbraucher gespeist, die immer – d.h. auch während der Fahrt -  gebraucht werden wie div. Lichter und  Instrumente, Kühlschränke, Toiletten, Ankerwinch, Stereoanlage usw.

Dieses Bordsystem wird über die Batterien gespeist, was bedeutet, dass Energie nicht unbeschränkt vorhanden ist, sondern dass die Batterien immer wieder nachgeladen werden müssen.

Nachgeladen werden die Batterien entweder:

- bei laufenden Motoren durch die Lichtmaschinen,

- wenn die Yacht am Landstrom angeschlossen ist und gleichzeitig das

Batterieladegerät (battery Charger)  - dieses wandelt die  220 Volt aus der Steckdose

in 24 Volt für die Batterien um - eingeschalten ist oder
- wenn der Generator läuft und das Batterieladerat eingeschalten ist.

Da die Energie für das 24 Voltsystem immer wieder erzeugt werden muss,  ist es unbedingt notwendig mit dem Stromverbrauch sehr sparsam umzugehen. Es müssen daher alle nicht benötigten Stromverbraucher immer  ausgeschalten werden. Wenn Sie also Instrumente nicht benötigen – ausschalten, keine Lichter unnötig brennen lassen, Kühlschranktüren schließen, Stereoanlage nur laufen lassen, wenn Sie tatsächlich Musik hören usw.

Wenn Sie daher längere Zeit mit dem Boot nicht fahren und auch nicht am Landstrom angeschlossen sind,  sollten Sie unbedingt von Zeit zu Zeit den Generator starten, um die Batterien des Bordsystems über das Batterieladegerät  nachzuladen.

Die Yacht hat drei unabhängige Batteriesysteme und zwar

- eine Batterie zum Starten des Generators

- Batterien zum Starten der Motoren und unabhängig davon

- Batterien für das Bordsystem

Da sämtliche Batteriesysteme von einander unabhängig sind, sollte es immer möglich sein die Motoren bzw. den Generator zu starten.

Das 220 Volt Stromsystem:

Die Yacht hat auch  ein 220 Volt Stromsystem, das dann funktioniert, wenn die Yacht entweder am Landstrom angeschlossen ist, oder wenn der Generator läuft. Das 220 Volt Stromsystem wird in erster Linie dazu benötigt um über das Batterieladegerät die Batterien des Bordsystems nachzuladen. Es gibt an Bord allerdings auch einige Geräte wie z.B. Klimaanlage, Elektroherd, Warmwasserboiler,  220 Volt-Steckdosen, die nur mit 220 Volt funktionieren. Wenn Sie ein solches Gerät nutzen wollen, müssen Sie daher entweder am Landstrom angeschlossen sein oder es muss der Generator laufen.

Auch wenn Sie am Landstrom hängen oder der Generator läuft muss immer das Batterieladegerät  ( charger zum Nachfüllen der Batterien) eingeschalten sein, da die 24 Volt Stromverbraucher wie Kühlschrank, Stereoanlage, Lichter usw. den Strom nur aus den Batterien beziehen. , d.h. die Batterien würden ohne eingeschaltetem  Batterieladegerät entleert und nicht wieder aufgefüllt werden.

Der Anschluss für den Landstrom befindet sich steuerbordseitig über der Badeplattform.

Beim Ankern ist es sehr wichtig, dass die Motoren laufen, wenn Sie die elektrische Ankerwinsch benützen, da diese ein sehr großer Stromverbraucher ist und eine Benützung ohne laufende Motoren dazu führen könnte, dass das Stromsystem zusammenbricht.

Schalter und Sicherungen des 24-Volt-Stromsystems:

- Sämtliche Sicherungen und Schalter, die das 24 Volt System betreffen, befinden sich im Salon  beim Sitz des Steuerstandes.

- Die Schalter am 24 Volt Panel haben eine doppelte Funktion. Sie dienen sowohl zum Einschalten der einzelnen Stromkreise, sie sind aber auch die Sicherung für diese Stromkreise.

- Kippschalter nach rechts bedeutet, dass der Stromkreis ausgeschalten ist bzw. die Sicherung „gegangen ist“; ist der Schalter links sind die einzelnen Stromkreise eingeschalten.

Sehr wichtig: Die meisten Instrumente und Geräte funktionieren nur dann, wenn vorher der entsprechende 24 Volt Stromkreis eingeschalten ist, da ansonsten die Instrumente und Geräte über keine Stromzufuhr verfügen.

Ganz oben am Elektropaneel befindet sich links das Voltmeter, das den Ladezustand der Batterien anzeigt, mit dem gleich daneben liegenden Kippschalter entscheiden Sie ob Sie die den Ladezustand der Servicebatterien (Aux.Bat) oder die Starterbatterien (Eng.Batt) kontrollieren wollen.

Ganz rechts finden Sie das Amperemeter (CHARGING AMPS) mit dem Sie kontrollieren könne, wie schnell die Batterien geladen werden.

Unter dem Voltmeter befindet sich der Batteriehauptschalter für die Sevicebatterien (AUX BAT.ISOLATION) und für die Starterbatterien (ENG.BAT.ISOLATION)

24 Voltschalter:

VOLTS: 			Spannungsanzeige der Batteriesysteme

AUX BAT. / ENG.BAT: 	Dieser Schalter bestimmt, ob die Spannungsanzeige „VOLTS" die
Spannung der Starterbatterien „ENG.BAT." oder der Servicebatterien „AUX.BAT." anzeigt.

BAT.ISOLATION: 		Der Schalter dient zum Ein- bzw. Ausschalten des
Servicebatteriesystems

ENG.BAT.ISOLATION: 	Der Schalter dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Starterbatteriesystems

CHARGING AMPS. 		Ladeanzeige

NAV.LIGHTS: 		Damit werden die Navigationslichter eingeschalten

NAV. INSTRUMENTS:	 Damit werden die Navigationsinstrumente (GPS, Autopilot, Echolot, Sumlog) eingeschaltet

REFRIGERATION: 		Damit wird der Kühlschrank mit 24 Volt betrieben

WATER PUMP: 		Wasserpumpe für Wassersystem an Bord. Dieser Schalter aktiviert ebenfalls die Wasserstandsanzeige welche sich über dem Herd in der Küche befindet. Bitte schalten Sie das Wassersystem über Nacht immer aus, damit sich die Pumpe nicht immer wieder einschaltet um den Wasserdruck aufrecht zu halten, falls irgendwo ein Wasserhahn nicht gut geschlossen ist oder das Wassersystem sonst irgendwo Wasser verliert.

STEAMING LIGHT: 		Stärkeres Licht unter dem Ankerlicht

MACHINERY SPACE LTS: 	Maschinenraumbeleuchtung

SHAVERS:			Rasiersteckdosen

SHOWER DISCHARGE: 	Diese Pumpe entleert über einen Schwimmschalter automatisch das Duschwasser aus dem Auffanggefäß der Duschtasse. Dieser Schalter kann sich immer in Stellung ON befinden.

ANCHOR LT.: 		Ankerlicht

SALOON/COCKPIT LTS.:	 Damit werden die Lichter im Salon und im Cockpit betätigt

WINDLASS;			Elektrische Ankerwinde, gleih daneben befindet sich die Hauptsicherung dieser Ankerwinde.

CABIN LIGHTS: 		Lichter in den Kabinen

BUNK/TOILET LTS.: 		Toilettenbeleuchtung

Neben dem 24 V Panel befindet sich das Radar (siehe Bedienungsanleitung RADAR)

- Sämtliche  Schalter und Sicherungen des 220 Volt System Voltsystem befinden sich am Elektropaneel links vom Steuerrad unten.

- Auch hier gilt, dass die Schalter eine doppelte Funktion haben, nämlich einerseits zum Einschalten der einzelnen Stromkreise und andererseits als Sicherung für diesen Stromkreis.

- Am AC Power- Panel befinden sich auch die Stromumschalter, mit denen 220 Volt entweder vom Generator, oder  vom Landanschluss genommen wird.

Das 220 Volt System (AC Power)

Damit das 220 Volt System an Bord funktioniert, muss entweder der Generator laufen oder die Yacht am Landstrom angeschlossen sein.

Damit das 220 Voltsystem mit Strom versorgt wird, ist  also folgendes zu beachten:

- wenn der Generator läuft muss der  Kippschalter „GENERATOR“ eingeschaltet sein, damit das System Strom vom Generator beziehen kann;

- wenn die Yacht an den Landstrom angeschlossen ist, muss der Kippschalter „Shoreline“ eingeschaltet sein.

- In beiden Fällen muss auch die 220 Volt Hauptsicherung eingeschaltet sein.

- Es leuchtet immer das Licht auf, von welcher 220 Volt Stromquelle Strom bezogen wird, nämlich vom Generator oder vom Landstrom

Oben links befindet sich das Voltmeter, aus dem Sie ersehen können, ob es 220 Volt gibt; in der Mitte unten  befindet sich eine Leuchte, die anzeigt, wenn falsche Polarität gegeben ist.

Darunter befinden sich die Sicherungen:

Ring main:	220 Volt Steckdosen an Bord

Charger:	 Batterieladegerät, dieses muß immer eingeschalten sein, wenn es an Bord 220 Volt gibt, damit die Servicebatterien nachgeladen werden. Es ist am besten dieses niemals auszuschalten.

Frei:

HOB: 			Elektrischer Herd

Refrigeration:	Kühlschrank 220 Volt

Frei:

Frei:

Immersion Heater: 	Damit wird der elektrische Warmwasserboiler eingeschaltet.

Klimaanlage:		
Der Generator:

Der Starter des Generators befindet am 220 Volt Elektropanel

- Vor dem Starten muß mit dem Kippschalter „PRE-HEAT“ mindestens 15 sec vorgeglüht werden.

- Nach dem Vorglühen den Startschalter solange kippen, bis Sie hören, dass der Motor läuft.

- Zum Stoppen den Kippschalter Stop bedienen.

- Beim Starten des Generators muß der Umschalter ausgeschalten sein,  damit der Generator nicht durch eingeschaltete 220 Volt Verbraucher sofort überlastet ist. Es könnte beim Start sonst auch zu einer Überspannung kommen und dadurch ein elektrisches Gerät ge- bzw. zerstört werden.

Starten des Generators:

- wenn der Generator läuft muß Kippschalter „GENERATOR“ nach unten  gekippt sein, damit das System Strom vom Generator beziehen kann.

Wichtig: Wenn der Generator rußt, dann sind zu viele 220 Volt Stromverbraucher eingeschalten und der Generator ist überlastet. In diesem Fall sind die nicht notwendigen 220 Volt Stromverbraucher, wie z.B. Warmwasseraufbereitung usw. auszuschalten

Batterieladegerät

Das Batterieladegerät befindet sich im Stauraum unter der Plicht.

Dort könnte durch Überlastung eventuell die Sicherung gehen und ist dann auszutauschen.

Die Instrumente und Armaturen

Zu beachten ist, daß die meisten Instrumente nur dann funktionieren, wenn zuerst die entsprechenden Kippschalter am Elektropaneel, die gleichzeitig die automatischen Sicherungen sind, eingeschalten sind.

Direkt vor dem Steuerrad befindet sich je Motor eine Tankanzeige, ein Voltmeter, ein Öldruckmesser, eine Temperaturanzeige und ein Tourenzähler. Bitte achten Sie immer darauf, dass die Temperatur 85 Grad nicht überschreitet und der Öldruck nicht abfällt.

Steuerbordseitig neben dem Steuerstand befinden sich folgende Schalter:

- Trimmklappen Backbord und Steuerbord

- Elektrische Ankerwinde

- Bedienung für den Suchscheinwerfer

- Horn

- Instrumentenbeleuchtung

- Compass

- Helm Light

- Scheibenwaschanlage

- Scheibenwischer Backbord

- Scheibenwischer Mitte

- Scheibenwischer Steuerbord

- Bilgepumpe AFT – Heck:  Die Bilgepumpen pumpen das Wasser mit dem Schwimmschalter hinaus, wenn sie in der Stellung für automatisch – nach vorne geklappt – sind. Man kann die Bilgenpumpen aber auch manuell unter Umgehung des Schwimmschalters einschalten.

- Bilgepumpe Manuell

-Eng.RM AFT

-Eng.RM FWD

- Bilgepumpe FWD - Vorschiff

- Bow Thruster: Bugstrahlruder

Bugstrahlruder

Heckstrahlruder

Der Ladezustand der Starterbatterien muß immer über 24 Volt sein. Darunter befindet sich für jeden Motor ein Display, welches beim Startvorgang aufleuchtet, Wenn während des  laufenden Betriebes der Motoren eine Funktion auf diesen Displays aufleuchtet, ist ein Fehler gegeben

- Bow Thruster: Bugstrahlruder. Das Bugstrahlruder ist nicht für einen Dauerbetrieb geeignet. Es darf aber auch nicht zu rasch von steuerbord nach backbord oder umgekehrt umgeschalten werden.

Die Microcommanderschaltung:

Die Yacht verfügt über eine Microcommander-Schaltung. Mit dieser Schaltung werden die Kommandos elektronisch auf die Motoren übertragen, Sie benötigen daher keine Kraft beim Betätigigen der Ganghebel.

BEDIENUNG

Nach Starten der Motoren ist die Schaltung im Salon aktiv ( durch grünes Leuchten der Dioden im Neutralgang sichtbar ). Die Schaltung auf der Fly dagegen ist nicht hat aktiv.

- Neutralgang: grünes Licht bedeutet Schaltung aktiv.

- Um im Leerlauf Gas geben zu können, muss die mittlere Freigabetaste niedergedrückt werden, dann blinkt das grüne Licht auf und Sie können die Schalthebel zum Gas geben im Leergang bedienen. Nach dem Sie den Gang im Leerlauf eingelegt haben, brauchen Sie die Taste nicht mehr niederdrücken,

- Freigabetaste:  Die mittlere Taste ist auch die Freigabetaste. Wenn Sie daher zuvor von der Flybgridge aus gefahren sind und das Kommando wieder an den Steuerstand im Salon holen wollen, müssen Sie diese Taste so lange Drücken, bis Sie durch grünes Blinken sehen können, dass das Kommando wieder auf diesen Steuerstand geholt wurde.

Wenn Sie nun Fahren wollen, müssen Sie die Schalthebel sehr vorsichtig benutzen. Bedenken Sie, dass die Microcommanderschaltung etwas zeitverzögert reagiert.

Sie verspüren sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsgang einen leichten Druckpunkt, bis zu welchem Sie praktisch im Leerlauf manövrieren. Bei Manövern im engen Raum werden Sie kaum mehr Gas geben müssen.

Rechts vom Steuerrad befinden sich die Startschlüssel sowie daneben die Gangschaltung. Links von  der Gangschaltung befinden sich Druckknöpfe – grün für START, rot für STOP!

Über dem Steuerstand befindet sich das Funkgerät, das Intercom Panel und der Autopilot,

Der Autopilot Autohelm 6000:

Dieser wird aktiviert in dem Sie am 24-Volt Paneel den Kippschalter „ Navigations instruments“ einschalten.

Danach müssen Sie die orange Taste „Standby“ drücken, womit sich der Autopilot praktisch in Bereitschaft befindet.

Wenn Sie sodann einige Zeit geradeaus gefahren sind, drücken Sie die orange Taste „Auto“,  womit sodann der Autopilot aktiviert ist und den vorgegebenen Kurs geradeaus weiterfährt.

Mit den Knöpfen –1,+ 1,-10,+10 könne Sie jeweils eine Korrektur um 1 bzw. 10 Grad bewirken; mit Track und Response können  Sie die Feinabstimmung des Autopiloten in Abhängigkeit vom Seegang vornehmen.

.

Instrumente und Armaturen auf der Flybridge

Bei dieser Yacht gibt es einen Kontrollalarm,

wenn die Bilgepumpen arbeiten - meißt beim

Start, da sich die Yacht aufstellt.

Auf der Flybridge befinden sich im Wesentlichen  dieselben Instrumente und Armaturen wie am Hauptsteuerstand, zu beachten ist lediglich:

Mit dem Startschlüssel starten kann man lediglich vom Hauptsteuerstand aus; auf der Fly gibt es lediglich einen Stopp und einen Startknopf.

Links und rechts vom Steuerrad befinden sich noch diverse Kippschalter, die eingeschaltet werden müssen, wenn das entsprechende Gerät auf der Fly genutzt wird. (z.B. Bugstrahlruder)

Starten des Motors und Fahren mit der Yacht

So wird gestartet:

- Startschlüssel in Stellung 1 nach rechts drehen, jedoch noch nicht starten.

- Vor dem Starten ist es günstig 1 bis 2mal im Leerlauf Gas zu geben, damit etwas Diesel eingespritzt wird.

- Dann wieder Ganghebel  in neutrale Position; und grünen Knopf drücken bis Motor läuft.

Stoppen der Motoren:

Gestoppt werden die Motoren, indem der Startschlüssel ganz nach links gedreht wird bzw. auf der Flybridge die Stopptaste gedrückt wird.

Wenn der Motor dann nicht stoppt, kann man direkt am Motor mit dem „Notstop“ (Knopf drücken) den Motor abstellen.

- Die Yacht verfügt über eine sogenannte Einhebelschaltung, d.h. Gang und Gas befinden sich am selben Hebel.

- Wenn Sie den Vorwärts oder Rückwärtsgang einlegen, müssen Sie den Hebel bis zum ersten fühlbaren Widerstand bewegen.

- Danach müssen Sie etwas warten, denn die Motoren reagieren mit etwas Zeitverzögerung.

- Keineswegs dürfen Sie beim Manövrieren auf engem Raum sehr viel  mehr als nur Standgas geben, dann würden Sie zu schnell werden.

Motor und Kraftstoff

Es ist nicht notwendig, dass Sie den Motor am Stand warmlaufen lassen, es ist jedoch unbedingt notwendig, dass Sie einige Minuten im Standgas fahren; damit die Motoren vor großer Belastung warm werden können.

Diese Yacht ist ein Gleiter, d.h. es hat keinen Sinn, wenn Sie mit einer ungünstigen Geschwindigkeit in Halbgleitfahrt fahren. Sie müssen entweder in Verdrängerfahrt oder in Gleitfahrt fahren.

Bitte bedenken Sie, dass Sie in Verdrängerfahrt, d.h. bis ca 9 kn sehr wenig Diesel je Seemeile verbrauchen. Sie brauchen in Verdrängerfahrt auch mit dieser Yacht nur ca 2 - 4 l je SM; in Gleitfahrt können es je Seegang bis zu 5 l/SM sein.

Kontrollieren Sie während der Fahrt immer wieder den Öldruck beider Maschinen und die Kühlwassertemperatur. Die Temperatur soll 85° nicht übersteigen. Ist dies der Fall so muss sofort die Tourenzahl dieser Maschine reduziert werden, bzw. sollte die Temperatur auch dann noch immer nicht sinken, muss dieser Motor abgestellt werden.

Sollte der Öldruck dramatisch abfallen oder sollte ein akustisches Signal Überhitzung oder fehlenden Öldruck signalisieren,  ist dieser Motor sofort abzustellen. In diesem Fall kann mit einer Maschine der nächste Hafen angelaufen werden; beim Anlegen kann u.U. der zweite Motor wieder kurz gestartet werden.

Vor jedem Auslaufen muss der Ölstand und der Kühlwasserstand sowie von Zeit zu Zeit das Getriebeöl kontrolliert werden. Reserveöl befindet sich ausreichend an Bord.

Zum Nachfüllen von Öl und Wasser kann im Boden im Salon direkt über den Einfüllstutzen jeweils ein eigener relativ kleiner Deckel geöffnet werden.

Die Motorölkontrollstäbe für beide Maschinen befinden sich in der Mitte, dass heißt der Messstab der Backbordmaschine befindet sich steuerbordseitig und der Messstab der Steuerbordmaschine befindet sich backbordseitig.

- Hier füllen Sie Öl nach.

- Ölmessstab.

Den Wasserstand kontrollieren Sie, indem Sie mit dem Finger in den Wasserkühler hineingreifen. Wenn Sie Wasser spüren, ist der Kühlwasserstand in Ordnung, sonst müssen sie Wasser bei dieser Öffnung nachfüllen.

Jeder Motor verfügt über einen Vorfilter, der gleichzeitig Wasserabscheider ist.

Sollte Wasser im Diesel sein – was in Kroatien leider immer wieder passieren kann – so kann dieses, da es schwerer als Diesel ist – durch Öffnung der Ablassschraube am Vorfilter abgelassen werden.

- Wenn ein Dieselmotor an Leistung verliert, liegt das zumeist an verschmutzten Dieselfiltern.

- Im diesem Fall muss der Dieselfilter gewechselt werden oder eventuell angesammelter Dreck oder auch Wasser aus dem Vorfilter abgelassen werden

- Reservefilter und Werkzeug zum Wechseln befinden sich an Bord

- Nach dem Wechseln müssen Sie mit der Entlüftungsschraube Luft aus dem Dieselsystem pumpen.

Die Leistung der Motoren lässt auch nach, wenn Luft im Dieselsystem ist. Luft kann z.B. dann in das Leitungssystem gelangen, wenn z.B. beim Wechseln des Dieselfilters dieser nicht mehr richtig eingesetzt wird, die Gummidichtung vergessen wird oder wenn sich in der Dieselleitung irgendwo ein Haarriss befindet.

Toiletten und Duschen

Das Yacht verfügt über zwei Toiletten sowie zwei Duschen im Vorschiff.

Die Toilette sind elektrische Toiletten.  Damit  diese funktionieren müssen Sie am 12 Voltpanel die beiden Sicherungen WC einschalten.

Pumpen Sie – mit dem schwarzen Druckknopf -immer sehr lange Wasser in die Toilette, damit die Schläuche zur Gänze durchgereinigt werden und nicht Fäkalienrückstände oder Papier in der Schläuchen verbleibt, wodurch im Laufe der Zeit die Schläuche verstopft werden. Die Toiletten verbrauchen Meerwasser, d.h. hier ist es nicht notwendig Wasser zu sparen.

.

Bitte benutzen Sie das an Bord befindliche Toilettenpapier sehr sparsam (einzelne Blätter reißen) und werfen Sie keine Hygieneartikeln, wie Watte, OB, Slipeinlagen und dergleichen in die Toilette. Dies führt fast immer zur Verstopfung des Abflusses, in weiterer Folge könnte eine kostenintensive Reparatur notwendig sein.

Da die Yacht über keinen Fäkalientank verfügt, ist es zu empfehlen in Häfen und Buchten das WC-Papier separat in einen Kübel zu werfen, damit Sie nicht Ihren eigenen Ankerplatz verschmutzen.

Das Wasser aus den Waschbecken fließt direkt nach außen; das Wasser aus den Duschen fließt in einen Auffangbehälter, der in der Bilge zwischen den beiden vorderen Kabinen liegt und wird von dort mit einer Pumpe, die durch einem Schwimmschalter automatisch eingeschalten wird, hinausgepumpt .Sicherung „Shower discharge“

Bitte vergessen Sie niemals die Wasserhähne zuzudrehen, wenn das Wasser ausgeht. Es kann sonst vorkommen, daß die Wasserpumpe trockenläuft und kaputt wird.

Es ist sinnvoll über Nacht das Wassersystem auszuschalten, da sonst die Wasserpumpe immer wieder anspringt, da der Druck im Wassersystem aufrecht gehalten wird.

Pantry

In der Pantry befindet sich ein Kühlschrank, der mit 24 Volt oder 220 Volt betrieben wird. Da der Kühlschrank ein großer Stromverbraucher ist, ist immer darauf zu achten, dass die Türe exakt geschlossen wird, da sonst sehr viel Kälte verloren geht.

Der Herd ist ein Elektroherd,  dieser funktioniert nur mit 220 Volt, sodaß Sie entweder Landstrom benötigen oder den Generator starten müssen.

In der Küche befindet sich die Wasserstandsanzeige.

Das Wasser aus der Küche fließt direkt nach außen, gehen Sie daher sparsam mit dem Spülmittel um, um nicht die Umwelt zu verschmutzen.

Die Bilgepumpen

An Bord befinden sich insgesamt 5 Bilgepumpen und zwar drei elektrische und eine manuelle.

Achtung: Wenn die elektrische Bilgepumpe läuft, gibt es einen Pfeifton.  Dies kann speziell in der Startphase beim Auslaufen vorkommen, da die Yacht sich dabei aufstellt und daher das Wasser in der Bilge zusammenrinnt und damit die Bilgepumpe in Betrieb gesetzt wird.

Die  Schalter der e elektrischen Bilgepumpen befinden sich rechts vom Steuerstand.

Wenn sie eine der Sicherungen händisch vom Steuerstand einschalten, so werden die Bilgepumpen manuell unter Umgehung des Schwimmschalters aktiviert. Dazu müssen sie den jeweiligen Einschalter immer in die Position „manuell“ drücken. Dies kann dann notwendig sein, wenn ein Schwimmschalter außer Funktion ist oder manuell ein Wasserrest, der so gering ist, dass der Schwimmschalter nicht aktiviert wird, hinausgepumpt  werden soll.

Wenn eine Bilgepumpe läuft, dann gibt es einen Signalton. Dies kommt besonders in der Startphase vor, da dann das Wasser in der Bilge zusammenläuft und hinausgepumpt wird.

Was ist zu tun bei einem größeren Wassereinbruch?

Der Wasserdruck durch eindringendes Wasser ist nicht sehr groß, da die Yacht ja nur einen sehr geringen Tiefgang hat.

Es ist also wichtig den Punkt zu orten, wo das Wasser eindringt und das Loch zuzustopfen. Dies gelingt meistens sehr leicht mit einem Geschirrtuch oder Handtuch oder sonstigen Textilien.

Wir haben an Bord auch Holzkeile, die umwickelt werden können und sodann zur Abdichtung herangezogen werden können.

Keineswegs können die Bilgenpumpen alleine das Wasser wieder hinauspumpen, wesentlich wichtiger ist das Abdichten, die Bilgepumpen sind nur für das übliche eindringende Wasser in kleinen Mengen.

Das Entertainmentcenter

Die manuelle Bilgepumpe befindet sich steuerbordseitig in der Plicht. Sie kommen dazu, wenn Sie die Türe neben der Scheibe zum Salon öffnen.

Mit dem entsprechenden roten Drehknopf können Sie entscheiden, aus welcher Bilge Sie Wasser manuell abpumpen wollen.

Mit unserem CD Player können Sie auch MP3 Sticks bzw. MP3 SD Karten  verwenden. Wir haben für Sie über Ihren Wunsch 4 Sticks an Bord und zwar mit folgender Musik:

Stick 1: Hits und Evergreens aus den letzten Jahrzehnten

Stick 2: Frank Sinatra, Dean Martin, Michael Buble, Elvis, Neil Diamond Harry Belafonte u.a.

Stick 3: Leichter Jazz, Blues und Latin

Stick 4: Klassische Musik. Beethoven, Mozart, Chopin, Rossini, Vivladi, Schuhmann u.a.

Stick 5: Kroatische und Italienische Musik

Bitte geben Sie  uns am Ende Ihrer Reise die Sticks bzw. SD Karten wieder zurück, sonst müssten wir für den Verlust einer Karte 15 Euro berechnen.

Wir haben für Sie eine Festplatte mit über 500 Filmen an Bord. Die Filme können sie über den Fernseher abspielen, wozu sie allerdings 220 Volt benötigen.

Zur Bedienung der Festplatte gibt es eine gesonderte Beschreibung.

Die Klimaanlage

Zuerst muss die 220 Volt Hauptsicherung der Klimaanlage eingeschaltet werden. Diese befindet sich am 220 Volt Elektropaneel

Dann müssen Sie „Cool“ drücken, mit „Down“ und „Up“ können Sie die Themperatur regeln.

Das Ankern:

Die Winsch zur manuellen Bedienung der Ankerwinde befindet sich im Ankerkasten. Dort befindet sich auch das Bedienungsteil für die elektrische Ankerwinsch.

Damit man den Anker benutzen kann, muß man die Sicherung am 24 Voltpanel einschalten. Gleich daneben befindet sich die Hauptsicherung, die bei Überlastung gehen kann. In diesem Fall ist sie wieder hineinzudrücken bzw. auszutauschen.

Die Ankerwinsch kann sowohl vom Salon als auch von der Flybridge aus oder direkt beim Anker vorne bedient werden.

Was Sie beim Ankermanöver  selbst beachten sollten, finden Sie in einem gesonderten, im vorliegenden Ordner beiliegendem Artikel.

Technisch sollten Sie folgendes beachten:

- Die Ankerkette ist nach 10 m weiss markiert, nach 20 m gelb markiert, nach 30 m grün markiert, nach 40 m blau markiert, nach 50 m rot markiert.

- Die Ankerwinde hat eine Sicherung am 12 Voltpaneel und eine zweite Hauptsicherung.  Bei Überlastung kann es sein, dass die Sicherung und/oder die Hauptsicherung geht.

- Bedienen Sie die elektrische Ankerwinde immer nur bei laufenden Motoren, sonst könnten die Batterien durch Überlastung leergesaugt werden, außerdem sollten Sie jederzeit beim Ankermanöver manövrierfähig sein.

- Es gibt insgesamt 3 Möglichkeiten, von wo aus Sie die elektrische Ankerwinde bedienen können. Vom Steuerstand im Salon (steuerbordseitig neben Steuerrad), von der Flybridge und auch direkt beim Anker am Vorschiff.

- Bei Hochziehen des Ankers müssen Sie mit der Yacht immer nachfahren, damit die Ankerwinde nicht die Yacht nachziehen muß, was jedenfalls zu einer Überlastung der elektrischen Ankerwinsch führen würde und damit u.U. sogar zum Durchbrennen derselben.

- Sinnvoll ist es den Anker immer manuell mit der Winsch hinunterzulassen, da man dabei mehr Gefühl hat und es außerdem rascher als mit der elektrischen Ankerwinde geht.

- Achten Sie darauf, dass die Ankerkette immer gerade im Wasser liegt, damit sie sich nicht bei aufkommendem Wind auszieht und Ihre Yacht versetzt wird. Kontrollieren Sie ob sich der Anker eingegraben hat.

Wo finden Sie Wichtiges  an Bord?

Der Einfüllstutzen für Diesel befindet sich steuerbordseitig und backbordseitig am Sideboard, Waste nicht benutzen! Der Wassereinfüllstutzen befindet dich steuerbordseitig am Sideboard.

Linke Seite	Rechte Seite

Motoröl, Hydrauliköl, Trichter etc. im Cockpit auf Steuerbord

Seile, Taue und Handschuhe im Cockpit auf backbord

SALON

Schrankwand

Diverse Kleinteile in Schubladen

Stromadapter, Verlängerunskabel, Wasseradapter… in Schublade im Salon

Kühlschrank in Sideboard im Salon

Staubsauber etc. in Sideboard im Salon

Schwimmwesten, Erste Hilfe, Kälteschutzdecken, Leuchtraketen unter Sofa im Salon

Wasserschlauch, Reserve Anker, Koffer mit Reserve Filtern und Riemen, Putzzeug,

Wasserschlauch, Handpumpe fürs Beiboot, Stauraum für Stühle

und Rettungsinsel im Stauraum unter Cockpit